ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ №2

(ГБПОУ СПО ПТ № 2)

| РАССМОТРЕНО на заседании ПЦК «Информационные технологии и профессионального цикла специальности ДОУ и архивоведения» Протокол №_4__ « 10» декабря__2014 г. Председатель: ____________И.Ф. Семенычева | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УМР _________С.Н. Гришина «_____»_________2014г. |
| --- | --- |

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОГО ПРОЕКТА (РАБОТЫ)

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ. 01 Участие в проектировании сетевой инфраструктуры

по специальности 230111 Компьютерные сети

Москва

2016 год

Пояснительная записка

Выполнение курсового проекта (работы) по ПМ 01. «Участие в проектировании сетевой инфраструктуры», МДК 01.01. «Организация, принципы построения и функционирования компьютерных сетей» предусмотрено учебным планом специальности   230111 Компьютерные сети.

Основные задачи и цели курсового проектирования:

- приобретение навыков и освоение методов технического расчёта и проектирования;

- закрепление и более глубокое усвоение теоретических знаний;

- развитие самостоятельности при выборе метода расчёта и творческой инициативы при решении конкретных задач;

- подготовка к выполнению дипломного проекта.

В результате выполнения курсового проекта (работы) студент должен:

знать:

- основные принципы создания проекта сети;

- назначение разрабатываемого проекта;

- место разрабатываемой (модернизируемой) сети в структуре корпоративной сети;

уметь:

- разрабатывать проект локальной сети;

- уметь выбирать оборудование и программное обеспечение для решения конкретных задач в соответствии с заданием на курсовой проект (работу), обосновывать свой выбор;

- описывать этапы установки проектируемой сети;

- описывать средства администрирования, защиты и мониторинга сети;

- оценивать особенности, достоинства и недостатки разрабатываемого проекта;

- оформлять курсовой проект (работу) в соответствии с требованиями, установленными ГОСТ.

Объем и содержание курсового проекта (работы) определяются индивидуальным заданием.

Законченный курсовой проект должен состоять из пояснительной записки объемом 25-30 листов.

Материал пояснительной записки должен располагаться в следующей последовательности:

- титульный лист;

- содержание по разделам и подразделам с указанием листов;

- введение;

- общая часть;

- специальная часть;

- техника безопасности;

- список используемых источников; - приложения.

Работа над курсовым проектом (работой) включает в себя ряд этапов:

- выбор и закрепление объекта курсового проектирования;

- выбор и закрепление темы курсового проекта;

- сбор материала для проектирования;

- разработка и утверждение задания на курсовой проект;

- разработка проекта локальной вычислительной сети;

- написание и оформление пояснительной записки и чертежей, входящих в курсовой проект и проверка его руководителем;

- прохождение нормоконтроля;

- подготовка и защита курсового проекта.

Объектом курсового проектирования (курсовой работы) является здание (этаж здания) четвертого подразделения.

Темой проекта является Локальная Вычислительная Сеть – ЛВС (указывается наименование здания). Если для проектирования сети выбран один этаж, то необходимо указать номер этого этажа.

Техническое задание (ТЗ) на курсовой проект (работу) по МДК 01.01. «Организация, принципы построения и функционирования компьютерных сетей» включает следующие исходные данные:

- план и размеры помещений для размещения ЛВС;

- число рабочих станций в каждом помещении;

- рекомендуемый производитель активного сетевого оборудования ЛВС.

Производители для каждого из вариантов ТЗ приведены в столбцах № 2 и №4 таблицы 1.

Таблица 1 – Рекомендуемый производитель

активного оборудования по вариантам

| Номер варианта | Рекомендуемый производитель активного оборудования | Номер варианта | Рекомендуемый производитель активного оборудования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 01 | Allied Telecyn | 12 | 3COM |
| 02 | DLink | 13 | DLink |
| 03 | 3COM | 14 | TP-Link |
| 04 | TP-Link | 15 | DLink |
| 05 | DLink | 16 | 3COM |
| 06 | Allied Telecyn | 17 | Allied Telecyn |
| 07 | Cisco Systems | 18 | TP-Link |
| 08 | TP-Link | 19 | 3COM |
| 09 | DLink | 20 | Cisco Systems |
| 10 | TP-Link | 21 | DLink |
| 11 | Cisco Systems | 22 | TP-Link |

Приведенные обозначения соответствуют:

− Allied Telecyn  - компания Allied Telecyn (www.alliedtelecyn.ru)

− Cisco Systems   - компания Cisco Systems (www.cisco.ru)

−  DLink 	- 	компания DLink (www.dlink.ru)

− 3COM   	- 	компания 3COM (www.3com.ru)

− TP-Link 	- 	компания TP-Link (www.tp-link.net)

Заданием на курсовое проектирование (курсовую работу) является разработка проекта ЛВС, а именно:

- выбор типа и топологии сети;

- выбор и выполнение расчёта необходимого количества оборудования и кабеля;

- выбор и обоснование состава программных средств ЛВС;

- проектирование электрической структурной схемы ЛВС,

- плана расположения оборудования и прокладки кабеля.

Пояснительная записка курсового проекта должна содержать:

Введение

- Общая часть

- Специальная часть

  - Выбор типа и топологии сети

  - Выбор оборудования и типа кабеля

  - Разработка плана расположения оборудования и прокладки кабеля

  - Расчёт необходимого количества оборудования

- Техника безопасности

  - Требования безопасности при прокладке кабеля и установки сети

  - Техника безопасности при работе на ЭВМ

Заключение

Список используемых источников

Приложения

Выполненный курсовой проект (работа) сдаётся на проверку руководителю за 35 дней до установленного срока защиты. После проверки преподаватель делает одну из отметок: «Проверил» или отметку «Доработать». Доработка курсового проекта (работы) производится в соответствии с замечаниями руководителя, после чего студент сдаёт курсовой проект (работу) на повторную проверку. После чего студент допускается к защите.

Защита курсового проекта (работы) проходит перед комиссией (2-3 преподавателя ПЦК), во время которой студент делает 3-5 минутный доклад в сопровождении презентации, отвечает на вопросы и замечания. Мультимедийная презентация должна содержать следующую информацию:

- цель курсового проекта (работы),

- основные выбранные в проекте решения и параметры,

- список оборудования,

- схему и план ЛВС, выводы и итоги курсового проекта (работы).

В докладе необходимо дать обоснование выбранного варианта построения сети. Остановиться на разработке структурной электрической схемы сети, отметить её особенности и пояснить план расположения оборудования и прокладки кабеля.

График выполнения курсового проекта (работы) приведён в приложении 1.

Методические указания к составлению пояснительной записки

Введение

Введение является вступительной частью к курсовому проекту (работе). В нем необходимо кратко сформулировать цель и задачи курсового проектирования (курсовой работы), раскрыть актуальность темы проекта, определить объект и предмет разработки, область теоретических и практических исследований, а также области применения разрабатываемой сети.

При разработке введения рекомендуется показать:

− развитие вычислительной техники и компьютерных сетей;

− задачи и цели, решаемые компьютерной сетью;

− значимость использования компьютерных сетей в определённой предметной области;

− значимость и актуальность подготовки специалистов в области разработки и эксплуатации компьютерных сетей;

− возможности и важность модернизации компьютерных сетей;

− необходимость в разработке на современном этапе технической документации и рекомендаций по обслуживанию, модернизации компьютерных сетей и информационных систем.

Перечень вопросов, освещаемых во введении, не регламентируется как обязательный и может быть расширен с учетом темы курсового проекта (курсовой работы).

1. Общая часть

1.1 Обоснование необходимости и целесообразности организации ЛВС

Выполнение данного этапа курсового проекта (курсовой работы) необходимо начинать с обзора литературы и проведения исследования по вопросам темы курсового проекта (работы). Производится обзор сетевых технологий, существующих сетевых устройств, их классификация, назначение и описание работы, в том числе сетевого программного обеспечения, которое следует сопровождать схемами, диаграммами, таблицами. А также привести обоснование необходимости и целесообразности создания локальной вычислительной сети в организации, для которой разрабатывается проект сети.

В основной части пояснительной записки может содержаться один теоретический раздел и несколько разделов, содержащих методологию проектирования компьютерных сетей. Подразделы могут создаваться студентом по необходимости, с учетом объема рассматриваемых вопросов.

2. Специальная часть

2.1. 	Выбор типа и топологии сети

На основании выданного задания необходимо обосновать выбор типа сети, используемую сетевую архитектуру, а также топологию проектируемой сети. При проектировании локальных сетей на основе технологии Ethernet следует учитывать ограничения, указанные в стандартах.

Среди основных ограничений можно выделить следующие:

− общее число станций в сети;

− общее число станций в сегменте;

− максимальное расстояние между узлами сети;

− максимальная длина сегмента;

− максимальное число повторителей.

В общем случае, при отклонении от перечисленных ограничений сеть может оказаться не работоспособной. При необходимости построения сети с отклонениями от рекомендаций стандартов следует, согласно методики, осуществить расчеты следующих величин:

− время двойного оборота сигнала в сети (Path Delay Value, PDV), которое должно составлять не более 575 битовых интервалов (bit);

− сокращение межкадрового интервала (Path Variability Value, PW), которое должно составлять не более 49 битовых интервалов.

Отклонение от рекомендаций стандартов в будущем может привести к усложнению процесса перехода к более современным технологиям.

Среди методов, используемых при проектировании сетей, наиболее известным является логическая структуризация сети. Структуризация сетей используется для того, чтобы устранить возможные ограничения, возникающие при создании более или менее крупных сетей и, следовательно, сделать сеть работоспособной. Для устранения таких ограничений, как длина связей между узлами, количество узлов в сети, интенсивность трафика, порождаемого узлами и необходима, в основном, логическая структуризация. Логическая структуризация заключается в том, что используют такое структурообразующее оборудование, как: мост, коммутатор, маршрутизатор и шлюз. Для структуризации на логическом уровне применяют разбиение на виртуальные локальные сети.

Для начальной оценки работоспособности сети можно ориентироваться на правило "4-х хабов", которое ориентировано на среду передачи данных на основе витой пары и волоконно-оптического кабеля (10Base-T, 10Base-F и др.). Данное правило означает, что не должно быть более 4-х концентраторов между любыми двумя станциями сети. Для указанных сред передачи данных образуются иерархические древовидные структуры без петлевидных соединений.

Выбранная топология ЛВС должна обеспечивать примерно одинаковые возможности доступа к ресурсам сервера для всех абонентов ЛВС.

На основании выбранной сетевой технологии, типа и топологии сети и задания, необходимо разработать структурную электрическую схему ЛВС. Особенности разработки данной схемы также необходимо пояснить в этом пункте.

На схеме должны быть представлены:

− изображения узлов сети (клиентов и сервера);

− изображение размещаемого сетевого оборудования проектируемой ЛВС;

− изображение связей и обозначение их соединительными линиями в проектируемой ЛВС.

Структурную электрическую схему сети необходимо привести в графической части, лист КП 00.00.000 Э1.

Пример разработанной электрической структурной схемы сети приведён в Приложении 2.

2.2 Выбор оборудования и типа кабеля

На основании разработанной структурной схемы и выбранной сетевой технологии необходимо выбрать сетевое оборудование и тип кабеля для проектирования плана расположения оборудования и прокладки кабеля.

Для выбранного оборудования необходимо привести основные его характеристики, которые необходимо оформить в виде таблицы. Пример описания оборудования приведён в таблице 3:

Таблица 3- Основные характеристики сетевого оборудования

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |

Набор информационных розеток и розеток питания на каждом рабочем месте пользователя ЛВС необходимо выбирать одинаковыми. Унификация количества информационных гнёзд (чаще всего RJ45) и розеток питания на каждом рабочем месте делает кабельную систему универсальной. Это позволит в будущем оперативно подстраивать данную компьютерную сеть при каждом изменении структуры организации.

В настоящее время, подавляющее большинство локальных вычислительных сетей в качестве среды передачи данных используют витую пару. Такие сети дешевле и проще в обслуживании.

Чаще всего на рабочем месте локальной вычислительной сети присутствует:

− 	информационное гнездо RG-45, для подключения к ЛВС;

− 	одна розетка бытового электропитания;

− 	две розетки электропитания для компьютеров.

2.3 Разработка плана расположения оборудования и прокладки кабеля

На основании выбранного типа и топологии сети, а также выбранного сетевого оборудования и типа кабеля необходимо разработать план расположения оборудования и прокладки кабеля. При разработке плана обосновать расположение коммутаторов и сервера, прокладку кабель – каналов и переходы по этажам. Планы прокладки кабельных трасс выполняются на основе строительных планов этажей зданий.

На этих планах должны быть указаны:

− помещения, в которых проектируется расположение узлов активного оборудования ЛВС;

− трассы прохождения соединительных линий между узлами ЛВС и абонентами;

− точки перехода между зданиями/этажами, используемые для прокладки кабеля.

При проектировании кабельных трасс следует считать, что:

− кабели связи прокладываются (главным образом) вдоль коридорных стен на высоте не менее 2,4м;

− переходы кабелей с этажа на этаж производятся через кабельные туннели, показанные на плане этажей;

− переходы кабелей через межкомнатные переборки допускаются как исключение, не далее, чем из данной комнаты в одну соседнюю;

− прокладка кабелей из коридора в комнату, как правило, не связывается с дверным проемом.

На плане необходимо указать следующую информацию:

− размеры комнат, коридоров;

− межэтажные шахты (стояки) силовые и слаботочные;

− щиты питания;

− коммуникационные узлы ЛВС и телефонии (их настоящее или предполагаемое расположение);

− расположение рабочих станций;

План расположения оборудования и прокладки кабеля необходимо привести в графической части, лист КП 00.00.000 АС.

2.4. Расчет необходимого количества оборудования

Длина кабеля зависит от количества и месторасположения рабочих станций, сервера и прочего сетевого оборудования, так как от каждого сетевого устройства до коммутатора прокладывается отдельный кабель.

При расчете длины горизонтального кабеля учитываются следующие очевидные положения. Каждая телекоммуникационная розетка связывается с коммутационным оборудованием в кроссовой этажа одним кабелем. В соответствии со стандартом ISO/IEC 11801 длина кабелей горизонтальной подсистемы не должна превышать 90 м. Кабели прокладываются по кабельным каналам. Принимаются во внимание также спуски, подъемы и повороты этих каналов.

Существует два метода вычисления количества кабеля для горизонтальной подсистемы:

− метод суммирования;

− эмпирический метод.

Метод суммирования заключается в подсчете длины трассы каждого горизонтального кабеля с последующим сложением этих длин. К полученному результату добавляется технологический запас величиной до 13%, а также запас для выполнения разделки в розетках и на кроссовых панелях. Достоинством рассматриваемого метода является высокая точность. Однако при отсутствии средств автоматизации и проектировании компьютерных сетей с большим количеством портов такой подход оказывается чрезмерно трудоемким, что практически исключает, в частности, просчет нескольких вариантов организации кабельной системы. Он может быть рекомендован для использования только в случае проектирования сетей с небольшим количеством компьютеров.

Общий расчет кабеля методом суммирования вычисляется по формуле

Lобщ =n*∑1 l∗Кs	(1)

где n – количество компьютеров;

l – длина сегмента кабеля;

Ks - коэффициент технологического запаса – 1,3 (13%), который учитывает особенности прокладки кабеля, всех спуски, подъемы, повороты, межэтажные сквозные проемы (при их наличии) и также запас для выполнения разделки кабеля.

Длина кабеля, необходимого для каждого помещения, равна сумме длин сегментов всех узлов этого помещения, умноженного на коэффициент технологического запаса, например, если в помещении располагаются три узла сети, то расчёт кабеля производится следующим образом

Li = (1,5+ 2+ 2,3)∗1,3 =1,95м

Таким образом, производится расчёт количества кабеля для всех остальных помещений.

Расчёт необходимого количества кабеля можно привести в таблице 4:

Таблица 4 – Расчёт необходимого количества кабеля

| № п/п | Местоположение компьютера | Длина кабеля, м | Итого |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование кабинета (номер этажа) номер ПК |  |  |

Длина кабеля, необходимого для всех помещений, рассчитывается по формуле

Lобщ = L1 + L2 + L3 +...+ Ln 	 (2)

Например,

Lобщ =165,75+ 292,5+165,75+ 292,5 = 916,5м

Эмпирический метод реализует на практике положение известной центральной предельной теоремы теории вероятностей и, как показывает опыт разработки, дает хорошие результаты для кабельных систем с числом рабочих мест свыше 30. Его сущность заключается в применении для подсчета общей длины горизонтального кабеля, затрачиваемого на реализацию конкретной сети, обобщенной эмпирической формулы.

Согласно этому методу средняя длинна кабеля Lav,  принимается равной

Lav =(Lmax 2+ Lmin ) ⋅Кs + X,	(3)

где Lmin и Lmax - длина кабельной трассы от точки ввода кабельных каналов в кроссовую до телекоммуникационной розетки соответственно самого близкого и самого далекого рабочего места, рассчитанная с учетом особенностей прокладки кабеля, всех спусков, подъемов, поворотов, межэтажных сквозных проемов (при их наличии) и т.д.;

Ks - коэффициент технологического запаса – 1,1 (10%);

X = Х1 + Х2 - запас для выполнения разделки кабеля. Со стороны рабочего места (Х1) он принимается равным 30 см. Со стороны кроссовой - Х2 - он зависит от ее размеров и численно равен расстоянию от точки входа горизонтальных кабелей в помещение кроссовой до самого дальнего коммутационного элемента опять же с учетом всех спусков, подъемов и поворотов.

Расчет кабель-канала проводится по периметру каждого помещения, затем все суммируется.

Весь перечень необходимого оборудования необходимо провести в таблице 5

Таблица 5 – Спецификация оборудования

| № п/п | Наименование оборудования | Тип оборудования | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3 Техника безопасности

Важной задачей разработчика является обеспечение нормативного уровня безопасности при проектировании сети. Эта задача решается путём проработки тесно связанных между собой вопросов безопасности при работе с инструментом и кабелем, поэтому в данном разделе следует раскрыть следующие вопросы:

3.1 	 Требования безопасности при прокладке кабеля и установке сети

В этом подразделе необходимо рассмотреть следующие вопросы:

− лица, допускающиеся к установке сети;

− меры безопасности при прокладке кабеля;

− требованиям, которым должен отвечать электроинструмент; − правила охраны труда при прокладке кабеля.

3.2 	 Требования к технике безопасности при работе на ЭВМ

Особенности, характера и условия труда работников, работающих на ЭВМ. Мероприятия по снижению опасных факторов. Эргономические требования к рабочему месту.

Заключение

В заключении необходимо сделать выводы о проделанной работе, рекомендации по использованию методик построения компьютерных сетей и современного программного обеспечения в информационных системах. Рекомендуется осветить сложности процесса проектирования.

В результате проведенного анализа следует привести основные выбранные в проекте решения и параметры, т. е. составить краткий план сети, который отражает все выбранные компоненты и характеристики планируемой сети. Краткий план сети представлен в таблице 6.

Таблица 6 – Краткий план сети

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Тип сети |  |
| Топология |  |
| Тип кабеля |  |
| Пассивное оборудование |  |
| Архитектура сети |  |
| Метод доступа |  |
| Активное оборудование |  |
| Тип сервера |  |
| Аппаратное обеспечение сервера |  |
| Дополнительное оборудование |  |
| Сетевая операционная система |  |
| Локальная операционная система |  |
| Сетевой протокол |  |

Графическая часть

Графическая часть курсового проекта (работы) состоит из следующих листов:

Лист 1 – Структурная электрическая схема сети на формате A4 или формате А3.

Лист 2 – План расположения оборудования и прокладки кабеля на формате А4 или А3.

При графическом оформлении по принятым топологическим решениям в сети следует использовать ПО Компас, либо возможно использование графических изображений отдельных устройств в сети, которые используются в аналогичных программных продуктах.

Схема организации связей должна быть выполнена в соответствии с основными требованиями, приведенными в ГОСТ 2.701-84 «ЕСКД. Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению». Пример оформления схемы организации связей приведен в Приложении 3 данных методических рекомендациях.

При оформлении плана расположения оборудования можно использовать условные обозначения, рекомендованные стандартом ANSI TIA/EIA-606. Российские стандарты, принятые в 2010 г. – ГОСТ Р 53246-2008 «Информационные технологии. Системы кабельные структурированные. Проектирование основных узлов системы. Общие требования» и  ГОСТ Р 53245-2008 «Информационные технологии. Системы кабельные структурированные. Монтаж основных узлов системы. Методы испытания». Оформление решений по размещению оборудования можно рекомендовать осуществить путем наложения схемы размещения на план помещений. Пример оформления плана расположения оборудования и прокладки кабеля приведен в Приложении 3 данных методических рекомендациях. Обозначения некоторых элементов коммуникационных средств (розетки, муфты, кроссы и т.п.), а также обозначения на прокладку кабеля, рекомендуемые данным стандартом, приведены в таблице 7.

Таблица 7 – Условные обозначения коммуникационных средств

| Поз. обозначение | Наименование |
| --- | --- |
| РС | Рабочая станция |
| К1, К2 | Коммутатор |
| С | Сервер |
|  | Переход на более высокий уровень |
|  | Переход на более низкий уровень |
|  | Трубная прокладка кабеля |
|  | Кабель UTP |

Оформление пояснительной записки

Пояснительная записка (ПЗ) должна быть оформлена в соответствии с основными требованиями ГОСТ 2.105-95 «ЕСКД. Общие требования к текстовым документам». ПЗ должна отражать все этапы проектирования и включает в себя: Титульный лист

Содержание

Введение

- Общая часть

- Специальная часть

  - Выбор типа и топологии сети

  - Выбор оборудования и типа кабеля

  - Выбор программного обеспечения

  - Разработка плана расположения оборудования и прокладки кабеля

  - Расчёт необходимого количества оборудования

  - Планирование информационной безопасности

- Техника безопасности

  - Требования безопасности при прокладке кабеля и установки сети

  - Техника безопасности при работе на ЭВМ

Заключение

Приложение А. Задание

Приложение Б.  (название приложения)

Пример оформления титульного листа пояснительной записки курсового проекта приведён в приложении 4.

Текст курсовой работы должен быть тщательно выверен студентом, который несет полную ответственность за опечатки и ошибки. Работа с большим количеством опечаток к защите не допускается.

При описании текста курсовой работы не допускается применять:

- обороты разговорной речи, произвольные словообразования, профессионализмы;

- различные научные термины, близкие по смыслу для одного и того же понятия;

- иностранные слова и термины при наличии равнозначных слов и терминов в русском языке.

Текст печатается на стандартных листах формата А4 с одной стороны шрифтом Times New Roman размером 14 кеглей (через 1,5 интервала), по 28-29 строк на странице включая сноски (шрифт - 12, через 1 интервал), с оставлением полей слева - 30мм, сверху - 25мм, справа - 10мм, снизу - 25мм.

Расстановка переносов - автоматически, абзац - 1,25, выравнивание по ширине, без отступов.

В работе используются сквозная нумерация страниц, включая библиографию и приложения. На первой странице (титульном листе) номер не ставится, оглавление работы нумеруется цифрой 2. Номер страницы проставляется арабскими цифрами в правом верхнем углу страницы.

Каждая глава, а также введение, заключение, библиография, приложения начинаются с новой страницы.

Главы курсовой работы должны быть пронумерованы арабскими цифрами, после номера главы ставится точка (по образцу: Глава 1....). Номер параграфа каждой главы в курсовой работе состоит из номера главы и непосредственно номера параграфа в данной граве, отдельно от номера главы точкой. Знак параграфа не требуется. ( по образцу: 1.1...) Наименование глав записываются в виде заголовков строчными буквами (кроме первой прописной) жирным шрифтом, по центру строки, например:

Введение

Или:

Наименование параграфов записываются в виде заголовков (кроме первой прописной) жирным шрифтом и также располагаются по центру текста:

1.1 Обоснование необходимости и целесообразности организации ЛВС

Переносы слов в наименовании глав, параграфов, пунктов не допускаются. Точка в конце заголовка глав и параграфов не ставится. Если наименование состоит из двух предложений, то их разделяют точкой. Расстояние между заголовком и последующим текстом должно быть ровно 10 мм или 12 пт, расстояние между заголовком нового параграфа и последней строчкой предыдущего - 13 мм или 18 пт.

Список используемых источников (Для выполнения курсового проекта необходимо указать не менее 10 источников).

ПОРЯДОК ЗАЩИТЫ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

Курсовая работа представляется и защищается в сроки, предусмотренные графиком выполнения курсовых работ по дисциплине.

Курсовая работа должна быть сдана преподавателю-руководителю не позднее, чем за пять дней до назначенного срока защиты. При проверке курсовой работы оценивается:

-	глубокая теоретическая проработка исследуемых вопросов на основе анализа используемых источников;

- полнота раскрытия темы, правильное соотношение теоретического и фактического материала, связь теоретической положений с практикой;

- умелая систематизация данных в виде таблиц, графиков, схем с небольшим анализом, обобщением и выявлением тенденции развития организации;

- четкость выполнения курсовой работы, грамотность, хороший язык и стиль изложения, правильное оформление, как самой работы, так и научно-справочного аппарата.

По итогу проверки преподаватель составляет Отзыв на курсовую работу и знакомит с ним обучающегося перед защитой.

Положительно оцененная руководителем курсовая работа подлежит защите. Защита курсовых работ производится в часы, предусмотренные по данной дисциплине учебным планом (в счет консультаций по курсовым работам).

КРИТЕРИИ ОЦЕНОК,

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ЗАЩИТЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ:

- «отлично» - план курсовой работы выполнен полностью, комплексный расчет выполнен без ошибок, работа оформлена в соответствии с требованиями ЕСТД и ЕСКД, при защите студентом демонстрируется глубокое понимание исследуемых вопросов, аргументированность, самостоятельность выводов, обоснованность предложений и рекомендаций;

- «хорошо» - план курсовой работы выполнен полностью, возможны отдельные ошибки в расчетах, при защите допускаются отдельные неточности, исправляемые студентом после указания преподавателем на них, работа в основном выполнена в соответствии с требованиями ЕСТД и ЕСКД;

- «удовлетворительно» - план курсовой работы выполнен не полностью, но основные разделы присутствуют, в расчетах допущены существенные ошибки, недостаточно правильно оформлена практическая работа, при защите выявляются существенные пробелы в усвоении экономических дисциплин и недостаточное понимание исследуемых вопросов;

- «неудовлетворительно» - план курсовой работы не выполнен, поставленные цели не достигнуты, изложение бессистемное, при защите демонстрируется полное непонимание исследуемых вопросов.

Процедура защиты состоит из краткого сообщения обучающегося об основном содержании работы, его ответов на вопросы, обсуждения качества работы и ее окончательной оценки.

Выступление в ходе защиты должно быть четким и лаконичным; содержать основные направления работы над темой курсовой работы, выводы и результаты проведенного исследования. Учитывая выступление обучающегося и ответы на вопросы в ходе защиты, преподаватель выставляет оценку по пятибалльной системе (отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»), которая записывается в зачетную книжку.

В случае неудовлетворительной оценки курсовая работа возвращается обучающемуся на доработку с условием последующей защиты в течении установленного учебной частью срока.

Интересные по тематике, форме и содержанию курсовые работы могут рекомендоваться для публикации, представляться на конкурс студенческих письменных работ и использоваться в учебном процессе.

ХРАНЕНИЕ КУРСОВЫХ РАБОТ (ПРОЕКТОВ)

6.1. Выполненные обучающимися  курсовые работы (проекты) хранятся 1 год в кабинетах соответствующих дисциплин или учебной части, связанные вместе с копией ведомости.

6.2.Лучшие курсовые работы (проекты), представляющие учебно-методическую ценность, могут быть использованы в качестве учебных пособий в кабинетах, лабораториях и мастерских техникума.

6.2.По истечении указанного срока все курсовые работы (проекты), не представляющие для кабинета интереса списываются по акту.

Библиография.

- Реализация основных профессиональных образовательных программ СПО ( Сборник нормативных правовых документов) - М., Федеральное агентство по образованию, 2005.

- Мироненко Е.М. , Методические рекомендации по выполнению курсовой работы, - М., Редакция журнала СПО, 2006.

- АргуноваТ.Г., Володкина А.Я., Курсовое проектирование как условие обеспечения качества профессионального обучения в образовательных учреждениях СПО, - М, Журнал СПО, 2006.

Приложение 1

График выполнения курсового проекта (работы)

по ПМ 01. «Участие в проектировании сетевой инфраструктуры»

МДК 01.01.  «Организация, принципы построения и функционирования компьютерных сетей» группы КС

| № п/п | Содержание работ | Примерный объём работы ( %) | Месяцы выполнения |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | апрель |  | май |  |  | июнь |  |
| 1 | Введение | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Общая часть | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Специальная часть | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Техника безопасности | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Графическая часть | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Оформление пояснительной записки | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Нормоконтроль |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Защита |  |  |  |  |  |  |  |  |

Консультация проводятся в кабинете курсового и дипломного проектирования по расписанию.

Приложение 2

Пример разработанной электрической структурной схемы сети

Приложение 3

Пример оформления схемы организации связей

Приложение 4

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОКРУЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ №2

(ГБОУ СПО ПТ №2)

Специальность 230111 Компьютерные сети

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ (РАБОТА)

на тему     Проектирование сети «Дилерского цента «Рено»»

РАСЧЕТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Студентка                         __________       ____________

дата                              личная подпись                          расшифровка подписи

Руководитель проекта (работы) __________       ____________

дата                               личная подпись                           расшифровка подписи

Председатель ПЦК          __________      ____________

дата                               личная подпись                              расшифровка подписи

Оценка    _______________________

Москва 2015 г.