

Глава 2. Аналитическая часть.
2.1 Схема предприятия, топология и схематичное изображение сети на плане здания.
Теперь поговорим о размещении сервера на конкретном предприятии, в моём случае это издание «Dank meme». Так выглядит офис издания:

[image: image1.png]Byxrantepus

PR-otzen

IT-otmen

Otzen
KyPHAIHCTHKH

L ]
{ ]

- Tlpogozxa cetH

—— - KOMMYHUKAIIII

cetn
(kopoGa/kaGens-
'KaHambI)





Рисунок 1. Помещение издания «Dank Meme»
Во главе всего предприятия стоит главный редактор, который по совместительству и хозяин предприятия.
На схеме это выглядит так:
[image: image2.png]FnaBHbIN
peaakTop

| | |





Схема 1. Схема иерархии предприятия

В качестве топологии сети я выбрал звезду т.к. она самая простая и дешёвая в обслуживании, также она самая простая в исправлении неисправностей. Ещё в сети помимо обычных кабелей используется Wi-Fi для подключения удалённых от проводки рабочих станций (ноутбуки отдела журналистики). 
[image: image3.png]Server-pT
Laptop-pT server
Laptopd




Рисунок 2. Топология «Звезда».
2.2 Функционал офиса.
Офис состоит из 8-ми помещений, разделённых между 4-мя отделами и начальством: 
Бухгалтерия - штатно-структурное подразделение, предназначенное для аккумулирования данных о имуществе и обязательствах. Бухгалтерия является источником документально обоснованной и структурированной экономической информации, необходимой для принятия управленческих решений в целях обеспечения эффективного хозяйствования. Так как издание небольшое то этот отдел состоит из 3-х человек: руководителя отдела и 2-х подчинённых. 
IT-отдел - это отдел информационных технологий. Занимается поддержкой и развитием IT-инфраструктуры предприятия, поддержкой внешних и внутренних серверов компании, системным администрированием, поддержка пользователей. Соответственно в отделе несколько человек: Руководитель отдела IT, системный администратор, специалист по поддержке пользователей.
Отдел журналистики - занимается актуализацией мировоззрения социальных групп средствами подбора фактов, оценок и комментариев, которые злободневны и значительны в данное время. То есть занимается в том числе и выездной работой, и сбором информации. Поэтому используют рабочие ноутбуки с возможностью работать на дому. Состоит из 10 сотрудников, подчиняются непосредственно главному редактору.
PR-отдел - (отдел связи с общественностью) - занимается управлением общественным мнением, выстраивание взаимоотношений общества и компании, в том числе, для объективного осмысления социальных, политических или экономических процессов. Также занимается и подбором персонала, сделано это для упрощения и увеличения эффективности работы всего отдела. Состоит из главы отдела, 2-ух специалистов по продвижению продукции и 2-х специалистов по подбору персонала.
Начальство – главный редактор, он же по совместительству является хозяином и главой всего предприятия, руководит всеми отделами. Также есть секретарь.
2.3 Технический раздел.
2.3.1 Количество ПК.
Бухгалтерия – 3 ПК со специализированным ПО (такие как 1С бухгалтерия).
IT-отдел – 3 ПК с ПО для администрирования сервера и сети предприятия.
Отдел журналистики – 10 рабочих ноутбуков с офисным ПО (MS Office). 
PR-отдел – 5 ПК с офисным ПО, браузерами и с доступом к социальным сетям и электронной почте.
Начальство – 2 ПК (Главный редактор и секретарь) с офисным ПО, браузером, доступом к электронной почте.
В итоге мы получаем 23 рабочие станции
2.3.2 Количество отделов
Отделов в предприятии, как уже было сказано выше, 4, руководит ими главный редактор. В каждом отделе (кроме отдела журналистики) присутствует свой руководитель. Каждому из них дан доступ в разные разделы локальной сети и дан доступ к разным интернет ресурсам, доступ ко всему лишнему, естественно, ограничен.
 2.4 Схема в Cisco Packet Tracer
[image: image4.png]Mask 255.255.255.250

[Mask 255.255.255.0

PCPT et
A S
Mask 255.255.255.248

)
fess: /@Z /////7”////
222,70, iy, i, Mask 255.255.255.244
EEZ2 T i,
ZZ22 7%, 4, 1y 7
B ///,// ’///,,// &n ’//////////
22, 7, ', g
E 222 % %, "y, /.
E 222 7% 2, "y,
E 222 2 7, ", 7 Laptop-PT
E 22% % 7, "y, ey, it
Z 222 % T, "y,
Pl " /////g
S 2 2% % %, 7, leponet
= z = 2 7, "1, Laptops
S 2 2 2
Bl 2 7, 2
[ Jcexperaps|[ = Z 2 7, 2
Z 2 2 2
= Taptop-PT 2, 2 7,
E Z 2 7, Laptop-PT
Z Z Z 2
Gptos P12 Z 2
Nipsss B Z
[ ) Toasmmit e %, Captop-PT
)/ PENaKTop E ~, Laptop2.
Laptop-PT %
ptop3. CaptoporT Otnen
Captops
Mask 255.255.255.252





Рисунок 3. Схема сети предприятия в СРТ.

Как можно видеть на рисунке только в левой части здания есть проводка, это сделано ради экономии электроэнергии и для упрощения работы выездных сотрудников (так как они подключаются через беспроводное соединение).

2.5 Перечень необходимого активного и пассивного оборудования с техническими характеристиками.

Из оборудования мне понадобятся свитч (коммутатор), серверная платформа, точка доступа Wi-Fi, а также патч-панели, кабельные короба (и аксессуары к ним), кабель 5-ой категории, коннекторы RJ-45, серверный шкаф, процессоры, жёсткие диски и оперативную память (для серверной платформы)
Я возьму пассивный свитч от компании Cisco на 40 портов (для возможного расширения в будущем): Cisco Nexus N5K-C5020P-BF 
Характеристики Cisco Nexus N5K-C5020P-BF: Пропускная способность 1.04Тbps с задержкой в 3.2 микросекунды вне зависимости от размера пакета и включенных сервисов; 

40 фиксированных портов 10GE/FCoE; 

2 слота для установки модулей расширения; 1 последовательный порт и 1 порт 10/100/1000BaseT для управления; 

Возможность установки 2 блоков питания с горячей заменой и резервированием 1+1; 

4 вентиляторных модуля с горячей заменой и резервированием 4+1, обеспечивающих охлаждение front-to-back.

[image: image5.jpg]



Изображение 1. Cisco Nexus N5K-C5020P-BF
Из серверных платформ я выбрал SuperMicro SYS-6027R-N3RF, характеристики: 
 Чипсет материнской платы Intel C606, габариты 437 x 89 x 648 мм, модель материнской платы X9DRW-3F, сокет Socket LGA2011 Narrow ILM x2, поддержка типов процессоров Intel серии Xeon E5-26xx, Xeon E5-26xx v2, частота шины 8000, 7200, 6400 МГц, 16 (по 8 на каждый процессор) разъёмов DDR3, 2 отсека 3,5 дюйма и 3 отсека 2,5 дюйма, 8 корзин 3,5 дюйма с поддержкой горячей замены, 8 SATA – разъёмов на объединительной плате, интегрированный RAID – контроллер встроен в чипсет Intel RSTe, Биос: EFI AMI BIOS 128 Мбит, 4 слота 8x PCI-E 3.0 (Переходная плата для установки 4 полноразмерных карт расширения в комплекте), из разъёмов на задней панели 4 штуки USB 2.0, один COM - разъём, 3 RJ-45 LAN – разъёмы и 1 VGA монитор. Также встроенный датчик вскрытия 3 вентилятора (осевые) 80х80 мм 7000 об/мин в центре корпуса и радиаторы для процессоров SNK-P0048PS в комплекте.
[image: image6.png]



Изображение 2. SuperMicro SYS-6027R-N3RF

Для серверной платформы нам понадобятся процессоры, я выбрал 2 процессора INTEL Xeon Processor E5-2670 v2. Его технические характеристики таковы: 
Частота – 3.3 ГГц, ядро Ivy Bridge-EP, 10 ядер, максимальный объём оперативной памяти 768 Гб, типы поддерживаемой памяти - LV Registered DDR3, Registered DDR3, LRDIMM DDR3, LV DDR3 ECC, DDR3 ECC, LV DDR3, DDR3 PC3-8500 (DDR3-1066), PC3-10600 (DDR3-1333), PC3-12800 (DDR3-1600), PC3-15000 (DDR3-1866), 4х канальный контроллер памяти.

[image: image7.jpg]



Изображение 3. INTEL Xeon Processor E5-2670 v2

Также для серверной платформы потребуется оперативная память. Мне приглянулась Kingston KVR16LR11D4/16 16Gb. Их нам потребуется 16 плат (По 8 на каждый процессор). Из характеристик можно отметить пропускную способность в 1600 МГц.
[image: image8.jpg]



Изображение 4. Kingston KVR16LR11D4/16.
Помимо оперативной памяти и процессоров для серверной платформы потребуются жесткие диски. Для наших целей подойдут Seagate Original SAS 2.0 1Tb. В связи с недостатком практики сложно сказать сколько памяти хватит для файлового сервера небольшого офиса, поэтому посмею предположить, что 4Tb хватит сполна. Что означает то что нам потребуется 4 таких жёстких диска. Из характеристик можно выделить 128 Мб буферной памяти, скорость оборотов 7200 в минуту и интерфейс SAS 2.0.
[image: image9.jpg]



Изображение 5. Seagate Original SAS 2.0.
Для подключения и наладки точки доступа Wi-Fi понадобится роутер ASUS EA-AC87.
Из характеристик этой точки доступа стоит подчеркнуть небольшой вес (480г) и размер (160x40x160 мм), максимальную скорость беспроводного соединения 1734 Мб/сек, 4 внешние антенны, защита сети посредством WPA/WPA 2, 5 портов LAN, наличие WEB – интерфейса и работа по стандартам 802.11a/b/g/n/ac.
[image: image10.jpg]



Изображение 4. ASUS EA-AC87.
Всё это оборудование надо где-то держать. Для таких целей есть серверный шкаф. 
Серверный шкаф SYSMATRIX SR 33U 800x800 отлично подходит для нашей цели. Из достоинств можно перечислить:
AIR CONTROL SYSTEM - автоматика управления активной вентиляцией; встроенное внутреннее освещение; блок розеток PDU на 4 порта C13; сверху и снизу пылезащищенные кабельные вводы; вертикальные кабельные организаторы; комплект роликовых и регулируемых опор; инструмент для сборки; комплект крепежа 50шт. для установки оборудования (винт М6 с шайбой + гайка с клипсой), габариты 800х800х1664.
[image: image11.jpg]



Изображение 5. SYSMATRIX SR 33U 800x800.
Для упрощения подлючения новых пользователей нам потребуется патч-панель.
Патч-панель 19", 24 порта RJ–45, категория 5e Hyperline PP2-19-24-8P8C-C5e-110D нам подойдёт. 24-портов для начала хватит, в случае расширения потребуется вторая такая панель, поэтому лучше купить сразу 2.

[image: image12.jpg]R





Изображение 6. Патч-панель на Hyperline PP2-19-24-8P8C-C5e-110D
Также нам потребуются кабельные короба для защиты кабельной системы.

Я использую короб INSTA 100х60 мм, всего понадобиться 42 метра, то есть 21 короб для всего офиса. Сделан он из ПВХ, вес у цельного двухметрового короба почти 2 кг (1,996 кг). Также к кабельным коробам потребуются аксессуары – заглушки, для надлежащего оформления.
[image: image13.jpg]<3

»“‘&A%@

Do gt Dot



[image: image14.jpg]



Изображение 7. Короб INSTA и аксессуар для короба.

Также потребуется то без чего никакая LAN-сеть работать не будет как-бы вы не старались – сами кабеля категории Cat 5e (по крайней мере эти предпочтительней в связи с дешевизной) нам потребуется около 300 метров (для избегания лишних затрат в будущем и с запасом на возможное расширение).
[image: image15.jpg]



Изображение 8. Кабель Cat 5e с жилой (для избегания заломов). 

И последнее по счёту, но не по значимости – коннекторы RJ-45. Понадобится нам стандартная пачка таких коннекторов (100 шт. в пачке)

[image: image16.jpg]



Изображение 9. Коннекторы RJ-45.

2.6 Таблица прав доступа
	
	Бухгалтерия
	Отдел журналистики
	PR-отдел
	IT-отдел
	Главный редактор

	CRM (финансовый учёт)
	Внесение, редактирование, удаление
	Нет доступа
	Нет доступа
	Администрирование 
	Полный доступ

	CRM (клиентская база)
	Нет доступа
	Нет доступа
	Внесение, редактирование, удаление
	Администрирование
	Полный доступ

	FTP-server
	Доступ к папке «Бухгалтерия»
	Доступ к папке «Журналистика»
	Доступ к папке «PR-отдел»
	Администрирование
	Полный доступ

	СRM (отчётность по выездам)
	Нет доступа
	Внесение, редактирование
	Внесение. редактирование
	Администрирование
	Полный доступ

	CRM (отчётность по статьям)
	Нет доступа
	Внесение, редактирование
	Нет доступа
	Администрирование
	Полный доступ


2.7 Таблица маршрутизации
Каждому новому работнику выдаётся новый пароль, сгенерированный случайным образом.

	Должность
	IP
	Mask
	Login
	Password

	Главный редактор
	198.162.1.104
	255.255.255.252
	glavred1337
	boss123

	Секретарь
	198.162.1.123
	255.255.255.252
	secretar
	glupayaBlondinka

	Журналист 1
	198.162.0.105
	255.255.255.244
	jur1
	solidJur1

	Журналист 2
	198.162.0.106
	255.255.255.244
	jur2
	solidJur2

	Журналист 3
	198.162.0.107
	255.255.255.244
	jur3
	solidJur3

	Журналист 4
	198.162.0.108
	255.255.255.244
	jur4
	solidJur4

	Журналист 5
	198.162.0.109
	255.255.255.244
	jur5
	solidJur5

	Журналист 6
	198.162.0.110
	255.255.255.244
	jur6
	solidJur6

	Журналист 7
	198.162.0.111
	255.255.255.244
	jur7
	solidJur7

	Журналист 8
	198.162.0.112
	255.255.255.244
	jur8
	solidJur8

	Журналист 9
	198.162.0.113
	255.255.255.244
	jur9
	solidJur9

	Журналист 10
	198.162.0.114
	255.255.255.244
	jur10
	solidJur10

	ПР-менеджер
	198.162.0.115
	255.255.255.248
	PRboss
	NakedBoss

	ПР-работник 1
	198.162.0.116
	255.255.255.248
	PRrab1
	NakedPR1

	ПР-работник 2
	198.162.0.117
	255.255.255.248
	PRrab2
	NakedPR2

	ПР-работник 3
	198.162.0.118
	255.255.255.248
	PRrab3
	NakedPR3

	ПР-работник 4
	198.162.0.119
	255.255.255.248
	PRrab4
	NakedPR4

	Глав. Бух.
	198.162.0.120
	255.255.255.250
	BuhBoss
	BigBuh

	Бух. 1
	198.162.0.121
	255.255.255.250
	BuhRab1
	Bigrab1

	Бух. 2
	198.162.0.122
	255.255.255.250
	BuhRab2
	Bigrab2

	Глава ИТ
	198.162.0.101
	255.255.255.0
	Big Boss
	OuterHeaven

	ИТ работник 1
	198.162.0.102
	255.255.255.0
	Snake
	MGS

	ИТ работник 2
	198.162.0.103
	255.255.255.0
	Solid Snake
	MGS2


2.8 Смета
	Оборудование
	Количество оборудования
	Цена (руб)
	Стоимость (руб)

	Cisco Nexus N5K-C5020P-BF
	1
	192000
	192000

	SuperMicro SYS-6027R-N3RF
	1
	95000
	95000

	INTEL Xeon Processor E5-2670 v2
	2
	95000
	190000

	Kingston KVR16LR11D4/16 16Gb
	16
	6800
	108800

	Seagate Original SAS 2.0
	4
	8000
	32000

	ASUS EA-AC87
	1
	9000
	9000

	SYSMATRIX SR 33U 800x800
	1
	42000
	42000

	Патч-панель Hyperline PP2-19-24-8P8C-C5e-110D
	2
	5500
	11000

	Короба INSTA 100х60 мм, 2 м + аксессуары к ним.
	21
	720
	15000

	Кабель категории Cat 5e (305м)
	1
	7500
	7500

	Коннекторы RJ-45
	200
	4
	800

	Итого
	702300


