Этапы монтажа локально вычислительных сетей

Монтаж ЛВС подразумевает собой подключение рабочих станций и сервера, основные функции которого заключаются в обмене данными между пользователями, хранении информации. Также к линии необходимо присоединить роутер с каналом, поддерживающим доступ в Интернет и принтер. Заказ такой услуги в любой ИТ-компании предполагает, что установленная сеть будет функциональной сразу после завершения всех этапов ее настройки. Поэтому, чтобы работа линии в полной мере соответствовала ожиданиям клиента необходимо грамотно выполнить все этапы монтажных работ. Основными из них являются:

- Подготовка определенной документации

- Проектирование ЛВС

- Монтаж ЛВС

- Настройка сети, тестирование

В процессе проведения монтажа необходимо выполнить ряд мероприятий, а именно:

1) Подготовить эскиз проекта локально-вычислительной сети. Создание эскиза ЛВС выполняется при помощи графических редакторов или выполнения чертежа от руки. Основными составляющим сети, которые изображаются в этом документе, должны быть:

- Активное оснащение

- Линии кабельной прокладки

- Рабочие станции, розетки

Здесь также важно обозначить высоту, необходимую для расположения розетки, и тип кабеля, который планируемый в процессе прокладки трассы. Благодаря грамотно составленному эскизу можно в дальнейшем избежать недоразумения с заказчиком.

2) Определить общее количество требующегося оборудования, а также материалов, планируемых для установки в офисе или дома. Среди таких элементов могут быть:

- Роутер

- Патч-панель

- Коммутатор

- Инструмент

- Настенный шкаф или стойка для активных и пассивных устройств

- Кабель

- Расходные материалы (шурупы, дюбеля, стяжки и др.)

- Розетки

- Средства поддержки кабелей или лоток

- Сетевые карты

Дополнительные аксессуары для короба (внутренние и внешние узлы, заглушки, держатели кабеля и др.)

Чтобы заказанные материалы смогли прослужить долгое время, не обязательно покупать дорогостоящее оборудование, достаточно приобрети продукцию известной марки, зарекомендовавшей себя, как добросовестный производитель.

3) После проектирования ЛВС, выполнения подготовительных работ, наступает этап монтажа. Монтажные работы подразумевают под собой комплекс действий, направленных на установку и наладку оснастки, прокладку кабеля и установку программного обеспечения. «Прокладка ЛВС что это?» – интересует многих будущих пользователей локальной сети.

Важнейшие условия прокладки кабеля регламентируются государственными и международными стандартами и в основе их лежат два правила: допустить меньших заломов кабеля и как можно меньше соединений, чтобы в дальнейшем снизить затухание сигнала.

Для прокладки сети линии локального типа зачастую используют кабель витая пара. Он характеризуется несколькими особенностями. Например, UTP кабель позволяет достичь максимального уровня изгиба в 8 внешних диаметров, а вот «экранированный кабель» витая пара при заломах, растяжениях и перегибах может испортиться и экранированное обеспечение нарушится. Устойчивая связь при таком виде кабеля может быть достигнута, если сеть прокрадывается протяженностью не более 300 метров. Довольно часто применяют репитер (коммутатор) для усиления качества сигнала. В таких случаях кабель витую пару можно провести на неограниченные дистанции.

4) Последующий этап – тестирование и настройка сети. Здесь обеспечивается полная работоспособность системы. На этапе диагностики оборудования проводятся пусконаладочные работы, проверяется оптимальный режим функционирования отдельных элементов вычислительной сети и в целом ЛВС, диагностируются все составляющие. После настройки сети, речь заходит о гарантийном и постгарантийном ее обслуживании. Если монтаж производился не самостоятельно, а с помощью специалистов какой-либо компании, выдается сертификат и гарантийный талон на сервисное обслуживание.

| # Прайс-лист на монтаж сетей (ЛВС, СКС) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Выполняемые работы | Ед. изм. | Цена (руб.) |
| Кабельные работы: |  |  |
| Укладка кабеля в короба | м | 20 |
| Укладка кабеля в короба на высоте более 2м | м | 25 |
| Трассировка кабеля (замеры длины, растяжка, нарезка) | м | 5 |
| Жгутирование кабеля | м | 5 |
| Укладка электрического кабеля в короба | м | 45 |
| Укладка электрического кабеля в короба на высоте более 2м | м | 60 |
| Укладка кабеля на стяжки | м | 25 |
| Укладка жгутированного кабеля над фальшпотолком | м | 26 |
| Укладка кабеля под фальшпол | м | 20 |
| Укладка кабеля в трубе до 3м | м | 25 |
| Укладка кабеля в трубе от 3м | м | 30 |
| Укладка кабеля 25 пар в короба | м | 35 |
| Укладка кабеля 25 пар в лотки | м | 30 |
| Укладка кабеля в лотки | м | 20 |
| Монтаж кабельных трасс: |  |  |
| Монтаж толстых коробов на бетонные и кирпичные стены | м | 160 |
| Монтаж толстых коробов на бетонные и кирпичные стены на высоте более 2м | м | 200 |
| Монтаж толстых коробов на стену из легких материалов | м | 125 |
| Монтаж толстых коробов на стену из легких материалов на высоте более 2м | м | 160 |
| Монтаж тонких коробов (< 60 мм) на бетонные и кирпичные стены | м | 135 |
| Монтаж тонких коробов (< 60 мм) на бетонные и кирпичные стены на выс.бол. 2м | м | 170 |
| Монтаж тонких коробов (< 60 мм) на стену из легких материалов | м | 70 |
| Монтаж тонких коробов (< 60 мм) на стену из легких материалов на выс. более 2м | м | 110 |
| Разборка и сборка установленных коробов | м | 55 |
| Разборка и сборка установленных металлических коробов | м | 180 |
| Установка стяжек на стены из кирпича или бетона | м | 120 |
| Установка стяжек на стены из легких материалов | м | 90 |
| Установка стяжек над фальшпотолком | м | 125 |
| Монтаж металлических лотков 100 х 60 над фальшпотолком | м | 240 |
| Монтаж металлических лотков 200 х 60 над фальшпотолком | м | 260 |
| Монтаж настенной консоли для крепления металлических лотков | м | 135 |
| Монтаж крепления к потолку (DR) для металлических лотков | м | 200 |
| Монтаж поворотов металлических лотков | шт | 300 |
| Крепление трубы ПВХ за фальшпотолком | м | 60 |
| Крепление трубы ПВХ на стяжки | м | 60 |
| Укладка трубы ПВХ внутри полых стен | м | 50 |
| Монтаж розеток: |  |  |
| Подключение розетки категории 5 | шт | 95 |
| Подключение телефонной розетки | шт | 60 |
| Подключение электрической розетки | шт | 75 |
| Монтаж электрической розетки в коробку для полых и капитальных стен | шт | 65 |
| Монтаж слаботочной розетки в коробку для полых и капитальных стен | шт | 65 |
| Монтаж слаботочной розетки в короб | шт | 85 |
| Монтаж электрической розетки в короб | шт | 85 |
| Монтаж розетки на стену | шт | 125 |
| Монтаж распаечной коробки на стену | шт | 70 |
| Монтаж розеточной коробки в кирпичную стену | шт | 200 |
| Монтаж розеточной коробки в полую стену | шт | 70 |
| Маркировка розеток и портов | шт | 7 |
| Обжим коннектора RJ-11, RJ-45 | шт | 30 |
| Подключение распаечной коробки | шт | 180 |
| Подключение выключателя | шт | 80 |
| Демонтаж и отключение слаботочной розетки | шт | 70 |
| Демонтаж и отключение электрической розетки | шт | 70 |
| Монтаж кроссов: |  |  |
| Монтаж стойки 45U | шт | 900 |
| Монтаж шкафа 12U | шт | 1500 |
| Монтаж шкафа 9U | шт | 1200 |
| Монтаж шкафа 6U | шт | 950 |
| Монтаж патч-панели в шкаф или стойку | шт | 450 |
| Монтаж кросс-панели в шкаф или стойку | шт | 450 |
| Монтаж панели питания в шкаф или стойку | шт | 300 |
| Монтаж настенной патч-панели | шт | 450 |
| Монтаж кросса на стену | шт | 450 |
| Монтаж 19" кронштейна на стену | шт | 450 |
| Кроссирование патч-панели (обжим, разделка, жгутирование) | порт | 95 |
| Кроссирование кросс-панели (тип 110) | порт | 95 |
| Кроссирование кросс-панели (тип 66, 4-е пары) | порт | 95 |
| Кроссирование кабеля в плинте KRONE | пара | 25 |
| Тестирование: |  |  |
| Тестирование соединений | порт | 60 |
| Тестирование электрических соединений | розетка | 40 |
| Строительные работы: |  |  |
| Разборка и установка фальшпотолка | м.п. | 90 |
| Разборка и установка фальшпола | м.п. | 110 |
| Пробивка бетонных и кирпичных стен буром 22 мм (толщиной 10 см) | шт | 160 |
| Пробивка стен из легких материалов сверлом 22 мм (толщиной 10 см) | шт | 120 |
| Все цены указаны в рублях с учетом НДС без стоимости материалов. |  |  |
| Цены уменьшаются при больших объёмах работ. |  |  |
| Цены увеличиваются: |  |  |
| на 30% при работе на высоте более 3,5 м; |  |  |
| на 10…50% при работе в работающем офисе; |  |  |
| на 10…50% за срочность выполнения работ и работы в выходные дни; |  |  |
| на 10…50% при работе в насыщенном мебелью помещении. |  |  |
| Приведены ориентировочные цены. |  |  |