


2. Специальная часть
2.1. Выбор типа топологии сети
Учитывая планировку помещения и расстановку компьютеров лучше всего использовать топология типа “Звезда”. 

При использовании топологии “Звезда” в сети будут следующие достоинства и недостатки.

Достоинства:
· выход из строя одной рабочей станции не отражается на работе всей сети в целом;

· лёгкий поиск неисправностей и обрывов в сети;

· высокая производительность сети (при условии правильного проектирования);

· гибкие возможности администрирования.

· Одна из наиболее распространённых топологий, поскольку проста в обслуживании. В основном используется в сетях, где носителем выступает кабель витая пара UTP категории 3 или 5.
Недостатки:
· Выход из строя центрального концентратора обернётся неработоспособностью сети (или сегмента сети) в целом;

· Для прокладки сети зачастую требуется больше кабеля, чем для большинства других топологий;

· Конечное число рабочих станций в сети (или сегменте сети) ограничено количеством портов в центральном концентраторе.

2.2. Выбор оборудования и типа кабеля
Следующим этапом после выбора топологии идёт выбор оборудования и типа кабеля.
Для работы топология звезда требуется коммутатор. Я выбрал коммутатор D-link DGS-1210-28/C1A.
[image: image1.jpg]



Характеристики:

Количество портов коммутатора: 24 x Ethernet 10/100/1000 Мбит/сек

Внутренняя пропускная способность: 56 Гбит/сек

Размер таблицы MAC адресов: 16384
Web-интерфейс: есть
Поддержка Telnet: есть
Поддержка SNMP: есть
Поддержка стандартов:

Auto MDI/MDIX, IEEE 802.1p (Priority tags), IEEE 802.1q (VLAN), IEEE 802.1d (Spanning Tree)

Размеры (ШxВxГ) 440 x 44 x 210 мм
Вес 2.9 кг
Для работы сотрудников был выбран данный компьютер
Компьютер BrandStar Офисный 1100508
[image: image2.jpg]



Процессор: Intel Pentium G4400
Материнская плата: Intel H110 mATX

Оперативная память: DDR3 4GB PC-10660 1333MHz

Жёсткий диск: 500GB 7200rpm

Видеокарта: Встроенная

Оптический привод: DVD±RW

Корпус: Case mATX 450W black


