5. WI-FI

При построении Wi-Fi сети было взято за основу скрытие SSID

Ставим WRT300N и Ноутбуки

Открываем Wi-Fi точку, переходим во вкладку GUI, дальше переходим во вкладку Wireless и в поле Network Name(SSID) вписать название junior17.

Так же переключаем SSID Broadcast на Disabled

После этого нажимаем Save Settings. И вообще всегда её надо нажимать. После каждого действия.

Дальше переходим во вкладку Wireless Security

Выбираем в Security Mode WPA2 Personal
в поле Passphrase junior17 это пароль от сети

Дальше переходим во вкладку Setup и настраиваем так

IP Address это адрес роутера во внутренней сети.

Start IP Address – это с какого адреса выдавать адреса тем кто подключился к нему

Maximu number – это количество тех кто может подключиться

Дальше на клиентах надо настроить wi-fi

Вначале его надо вставить.

Выключаем ноутбук

Хватаем мышкой эту штуку и тащим сюда

Дальше хватаем это и тащим обратно.

И обратно включаем

Отлично, теперь есть Wi-Fi и его можно настроить

Переходим во вкладку Config

Справа выбираем Wireless0

В SSID вписываем junior17
В Authentification выбираем WPA2-PSK
В Pass Phrase вписываем пароль junior17

Если всё верно, то должны появиться такие вот чёрточки