Настройка Wi-Fi

При построении Wi-Fi сети

Для построения Wi-Fi сети требуется Wi-Fi роутер. В Cisco Paket Tracer единственный Wi-Fi роутер с возможностью скрыть SSID.

Настраиваем Wi-Fi роутер:

- Открываем Wi-Fi роутер

- Переходим во вкладку GUI

- В GUI переходим во вкладку Wireless

- Вписываем в Network Name(SSID) имя сети junior17

- Переключаем на Disabled поле SSID Broadcast

- Нажимаем Save Settings
(см. Приложение

- Переходим в подкладку Wriless Security

- Выбираем в Sucurity Mode WPA2 Personal

- В поле Passphrase вводим пароль junior17

- Нажимаем Save Settings
(см. Приложение

- Переходим во вкладку Setup

- Вписываем в IP Address IP роутера в Wi-Fi сети

- Subnet Mask 255.255.255.0

- Start IP Address 192.168.50.100

- Должно выдаваться первые 20 адресов. Ограничиваем максимальное количество клиентов до 20 в поле Maximum number.

- Нажимаем Save Settings
(см. Приложение

Настраиваем ноутбуки:

- В ноутбуках изначально стоял Ethernet модуль. Поэтому надо его поменять на Wi-Fi модуль. Открываем ноутбук.

- Выключаем его.

- Вынимаем Ethernet модуль

- Ставим WPC300N

- Включаем ноутбук обратно

- Переходим во вкладку конфиг

- Открываем интерфейс Wireless0

- Вводим SSID junior17

- Выбираем WPA2-PSK

- Вводим пароль от точки junior17

Проверка