Следующие опции DHCP являются наиболее часто употребляемых в сетях из Windows,MacOS и Linux клиентов.

| Номер опции | Описание |
| --- | --- |
| 1 | Subnet mask – маска подсети. Позволяет клиенту определить, какие адреса находятся в его подсети и доступны для широковещательной(broadcast) или групповой (multicast) передачи, например, для использования протокола Link-Local Multicast Name Resolution (LLMNR)службы разрешения локальных имен для сетей Windows и протокола Bonjour (бывший Rendezvous) для компьютеров Apple и Linux. |
| 2 | Time offset – смещение временной зоны. Смещение в секундах локального времени относительно UTC (Universal Time Coordinated) – гринвичского меридиана. Сообщает клиенту информацию о часовом поясе, в котором он находится. |
| 3 | Router – адрес маршрутизатора. Список IP-адресов маршрутизаторов в подсети DHCP-клиентов в порядке предпочтения. Клиент может обращаться к заданным маршрутизаторам по мере необходимости в пересылке IP-пакетов удаленным узлам. Используется всеми рассматриваемыми операционными системами. |
| 4 | Time server – сервер времени. Список IP-адресов серверов времени, работающих по протоколу TIME/ITP в порядке предпочтения. Не используется Windows. |
| 6 | Domain name server – сервер доменных имен. Список IP-адресов DNS-серверов в порядке предпочтения. Требуется для работы большинства сетевых приложений. Используется всеми рассматриваемыми операционными системами. |
| 7 | Log server – лог-сервер. Список IP-адресов серверов журналирования в порядке предпочтения. Позволяет централизовать сбор журналов работы операционных систем и приложений. Работает по протоколу Syslog (порт 514/udp).Используется ОС Linux. |
| 9 | LPR Server – сервер печати. Список IP-адресов серверов печати в порядке предпочтения, работающих по протоколу LPR (порт 515/tcp).Используется ОС Linux. |
| 12 | Host name – имя хоста. Сообщает клиенту предпочтительное имя его компьютера. Не используется Windows, где имя компьютера задается при установке операционной системы. Может использоваться Linux при соответствующей настройке. |
| 15 | Domain name – имя домена. Сообщает клиенту имя DNS-домена его компьютера. Используется для разрешения имен, не содержащих точки. Например, если задано имя домена accounting.mycompany.ru, введенное в строке адреса браузера имя info откроет страницу http://info.accounting.mycompany.ru. Используется всеми рассматриваемыми операционными системами. |
| 17 | Root path – путь к образу корневого раздела. Строка, информирующая клиента метод и параметры доступа образу диска корневого раздела его операционной системы. Используется бездисковыми рабочими станциями, поддерживающими сетевую загрузку с помощью такого встроенногопрограммного обеспечения (firmware), как Intel iSCSI boot, iPXE идр. Такие прошивки могут работать по протоколу iSCSI, TFTP, FTP,HTTP, SMB/CIFS и другим. Строка пути может выглядеть так: "iscsi:10.0.0.123:::0:iqn.2013-05.lan.iscsi-server:myhost.boot.windows7" "http://10.0.0.123:8080/images/myhost.boot.windows7" и т.п. |
| 19 | IP forwarding enable – разрешение маршрутизации IP-пакетов. Указание0 в этой опции позволяет запретить маршрутизацию IP клиентами снесколькими сетевыми подключениями. Это полезно для предотвращениясрабатывания систем защиты от сетевых атак (IDS, Intrusion DetectionSystems) при появлении неожиданного трафика других сетей в данной,что может быть вызвано подключением рабочей станции с помощью второйсетевой карты в другую сеть, подключением сотрудником своегокомпьютера через мобильную связь, VPN и др. Используется всемирассматриваемыми операционными системами. |
| 23 | Default IP time-to-live – начальное значение счетчика пересылокIP-пакетов (TTL). Счетчика пересылок IP-пакетов используется дляограничения негативных последствий от циклов маршрутизации в сетях.Каждый маршрутизатор уменьшает значение этого счетчика на единицупри пересылке IP-пакета и в случае, если оно оказалось равным нулю,отбрасывает пакет и шлет отправителю ICMP-сообщение "время жизнипревышено" (TTL exceeded). Таким образом каждый пакет, попавший вцикл маршрутизации пройдет по нему ограниченное число раз.Поддерживается операционными системами Windows и Linux. Значения поумолчанию этогопараметра разнятся в различных операционныхсистемах, некоторые приведены ниже: FreeBSD 3, 4 255 FreeBSD 5 64 Linux 2.0 64 Linux 2.2-2.4 255 Linux 2.6-4.x 64 Android 3-7 64 Windows 95 32 Windows 98, NT4 128 WindowsME, 2000, WindowsXP, Server 2003, Vista,Server 2008, 8, 10 128 |
| 26 | InterfaceMTU (MaximumTransmittedUnit) – максимальный размерIP-пакета для данного интерфейса. В сетях Ethernet при отсутствииданной опции MTU равен 1500 байт. Указания данной опции дляуменьшения максимального размера пакета требуется в случаях, когдасеть подключена через туннель или VPN, например, для защиты трафика,проходящего между сетями филиалов организации. Поддерживается всемирассматриваемыми операционными системами. |
| 28 | Broadcast address – широковещательный адрес. Задаетшироковещательный адрес для использования в данной локальной сети.Используется всеми рассматриваемыми операционными системами. |
| 33 | Static routes – статические маршруты. Список пар (адрес назначения,адрес шлюза), которые клиент должен добавить в свою таблицумаршрутизации. Адрес шлюза должен находиться в подсети клиента.Может применяться для изменения маршрутизации пакетов для отдельныхсерверов. Возможности этой опции сильно ограничены, хотя она иподдерживается всеми рассматриваемыми операционными системами. |
| 42 | Network Time Protocol server – сервервремени NTP. Список IP-адресовсервероввремени, работающихпопротоколу NTP/SNTP (Network TimeProtocol/Simple Network Time Protocol) впорядкепредпочтения.Позволяет синхронизировать время на рабочих станциях в сети, чтоявляется необходимым условием работы современных бизнес-приложений ипротоколов безопасности. Используется всеми рассматриваемымиоперационными системами. |
| 44 | NetBIOS over TCP/IP name server – WINS/NBNS-серверы. IP-адресаосновного и дополнительного WINS-серверов для использованияDHCP-клиентом при его регистрации в локальной сети Microsoft попротоколу WINS (WindowsInternetNameServer, порт 137-138/udp).Позволяет организовать обзор серверов печати и файловых серверов, атакже взаимодействие с ними в локальных сетях, построенных натехнологиях Microsoft. Используется ОС Windows и Linux. |
| 46 | NetBIOS over TCP/IP node type – типузла WINS/NBT. Предпочтительныйметод разрешения NetBIOS-имен для использования DHCP-клиентом(например, b-узел для использования только широковещательного методаили h-узел для использования гибрида методов точка-точка ишироковещательного). Используется в локальных сетях, построенных натехнологиях Microsoft операционными системами Windows и Linux. |
| 47 | NetBIOS over TCP/IP scope – область видимости NetBIOS по TCP/IP.Позволяет отделить некоторые компьютеры в отдельную NetBIOS-сеть.Используется в локальных сетях, построенных на технологиях Microsoftоперационными системами Windows. |
| 50 | Requested IP address – запрашиваемый IP-адрес. Позволяет клиентууказать предпочтительный адрес. Сервер по возможности выделяет его,что позволяет избежать смены IP-адреса после долгого отсутствиякомпьютера в сети. Используется всеми рассматриваемыми операционнымисистемами. |
| 51 | IP address lease time – время использования IP-адреса. Сообщаетклиенту время в секундах, отсчитываемое с момента получения адреса,спустя которое адрес не может быть использован и требуется новоеобращение к DHCP-серверу. Используется всеми рассматриваемымиоперационными системами. |
| 54 | Server identifier – идентификатор сервера. ЗаполняетсяDHCP-сервером. В этой опции может быть указан адрес агента пересылкиDHCP, чтобы все запросы, включая RENEW (unicast) шли через DHCPRelay. |
| 55 | Parameter request list – список запрашиваемых параметров. В этойопции клиент может указать список номеров опций, которые он хочетполучить от сервера. Используется всеми рассматриваемымиоперационными системами. |
| 58 | Renewal time – время обновления. Указывает клиенту, через какоевремя в секундах после получения IP-адреса следует отратиться кDHCP-серверу за новой информацией. При недоступности DHCP-сервераклиент должен повторять попытки обновления до истечения срокаиспользования IP-адреса (опция 51), после чего прекратитьиспользовать полученный адрес. |
| 60 | Vendor class identifier – идентификатор класса для производителя.Позволяет клиенту указать строку, которая может использоватьсясервером для отнесения клиента к определенному классу оборудования.В соответствии с этим классом, список отправляемых сервером опцийможет быть расширен или изменен. Например,устройствам IPTV(IP-телевизоры) или VoIP (IP-телефоны) можно выдавать другой адресшлюза, а бездисковым станциям список опций загрузки, соответствующихвозможностям встроенного ПО. Ниже приведены первые символыидентификатора некоторых широко распространенных устройств иоперационных систем: "MSFT" – Microsoft Windows 98, Me, 2000 "MSFT 5.0" – MicrosoftWindowsXP, 7, 8, 10 "PXEClient" – загрузчик PXE "d-i" – Debian Installer (позволяет задать сценарий автом. установки) "RAS" – сервер удаленного доступа (NT RAS server) "gPXE", "iPXE" – разные варианты сетевых загрузчиков "IPTV" – телевизионная приставка (Set-Top-Box, Receiver) "android" – мобильный телефон на платформе Андроид и т.п. |
| 66 | TFTP server name – имя TFTP-сервера загрузки. Строка, содержащая имяили IP-адрес сервера загрузки, работающего по протоколу TFTP.Используется встроенными загрузчиками компьютеров. |
| 67 | Bootfile name – имя загрузочного файла. Строка, содержащая имяфайла, который должен запросить бездисковый клиент для продолжениязагрузки. Может иметь формат URL или другой формат. Используетсявстроенными загрузчиками компьютеров. |
| 69 | SMTP server – адрес сервера SMTP. Список IP-адресов SMTP-серверовдля отправки почты, в порядке предпочтения. Может использоватьсяLinux. |
| 69 | POP3 server – адрес сервера POP3. Список IP-адресов POP3-серверовдля чтения почты, в порядке предпочтения. Может использоватьсяLinux. |
| 119 | Domain search option – список доменов для DNS-поиска. Позволяетсообщить клиенту список строк, которые нужно использовать дляразрешения локальных DNS-имен (не содержащих точки). Являетсядополнением опции 15 "имя домена". Используется всемирассматриваемыми операционными системами. |
| 121 | Classless Static Routes – статические бесклассовые маршруты сетей.Содержит список троек (адрес сети, к-во бит маски, адрес шлюза).Позволяет сообщить клиенту список маршрутов для определенного наборасетей произвольного размера. Адрес шлюза должен входить в подсетьклиента. Полезна для организации предоставления удаленного доступа квнутреннему адресному пространству организации через VPN. При этомостальные сети могут маршрутизироваться через шлюз по умолчаниюИнтернет-провайдера клиента. Поддерживается операционными системамиLinux и MacOS. |
| 249 | Microsoft Classless Static Routes – полностью аналогична опции 121,включая формат. Была введена компанией Microsoft до стандартизации вRFC 3442 опции 121. Поддерживается операционными системами Windows и Linux. |
| 252 | WPAD URL – адрес скрипта автоконфигурации прокси-сервера браузера.Поддерживается основными интернет-браузерами (Internet Explorer,Edge, Firefox, Chrome, YandexBrowser и др.) на всех рассматриваемыхплатформах. Пример: "http://10.0.0.1/proxy.pac"; |