ГОСУДАРСТВЕННОЕБЮДЖЕТНОЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕУЧРЕЖДЕНИЕ

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙТЕХНИКУМ№2

(ГБПОУПТ№2)

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

Дисциплина «ЭОСИ»
Тема: «Мелкий ремонт неисправностей»

Работу выполнили

студенты группы 4 КС 1.4

Вебер Сергей

Фрик Александр

Москва 2018

Мелкий ремонт неисправностей - это возможность ремонта оборудования и периферии в пределах офиса с небольшими навыками ремонта.

Рассматривать будем современное офисное оборудование.

Мелкому ремонту могут подвергаться:

- Компьютерные мыши

- Клавиатуры

- Материнские платы

- Блоки питания

- Мониторы

- Сканеры

- Принтеры

- И прочее оборудование с возможностью замены повреждённой части

В компьютерных мышках мелкому ремонту подвергаются:

- Кабель

- Линза лазера

- Кнопки и колёсико мыши

Кабель часто перетирается из-за постоянного его перегибания. В следствии мышь может работать с перебоями. Так как искать место обрыва сложно, его проще заменить.

Повреждение или загрязнение линзы связано с использованием не подходящей поверхности. В следствии мышь может не перемещаться или перемещаться хаотично. В случае загрязнения чиститься. В случае повреждения меняется из аналогичной модели.

Повреждение кнопок или колёсика мыши происходит из-за активного использования мыши. Выражается в плохой прокрутке или двойных щелчках. Ремонт происходит посредством замены микропереключателя или модуля колёсика мыши.

В клавиатурах мелкому ремонту подвергаются:

- Кабель

- Механические клавиши. мембрана или замыкаемая поверхность

Кабель у клавиатур повреждается крайне редко по причине отсутствия постоянного его сгибания. Но если он повредился, то клавиатура перестанет определяться. Как и в случае с мышью он меняется.

Механические клавиши, мембрана или замыкаемая поверхность выходят из строя в результате заливов или активной эксплуатации. Проявлением проблем может быть залипание клавиш, не срабатывание нажатия или двойное срабатывание. Механические клавиши вытаскиваются и меняются. Если залита замыкающая поверхность, то её требуется помыть и просушить. Если износились мембраны, то заменить их из другой клавиатуры такой же модели.

Обычно клавиатуры и мыши офисного типа стоят недорого, поэтому вместо ремонта их дешевле и надёжнее заменить на новые. Обычно они в инвентарных учётах идут как расходники. Если клавиатура и мышь дорогая, то смысл ремонтировать уже есть.

На материнских платах и блоках питания мелкому ремонту подвергаются только конденсаторы.

При длительном использовании или использование в некачественной электросети первым делом ломаются конденсаторы. Признаками их поломки может быть как полная неработоспособность, так и отключение при высокой нагрузке. Обычно повреждённые конденсаторы выглядят вспухшими и после их замены материнские платы и блоки питания работают без проблем ещё длительное время. 
Если сгорели транзисторы, резисторы или более сложные компоненты, то скорее всего кроме их, могли повредиться и другие элементы. Так что при их повреждении уже требуется более сложное оборудование и навыки.

В мониторах мелкому ремонту подвергаются:

- Конденсаторы

- Лампа подсветки

С конденсаторами в мониторах дела обстоят так же как и с материнскими платами и блоками питания.

Лампа подсветки выходит из строя со временем. Симптомы выхода из строя могут быть запуск монитора не с первой попытки, более слабая подсветка, чем раньше, отсутствие подсветки. Для её замены требуется разобрать монитор и заменить на аналогичную лампу.

В сканерах мелкому ремонту подвергаются:

- Лампа подсветки

- Стекло

Как и в мониторах, в сканере может перегореть лампа подсветки. Проявлением этого является снижение яркости отсканированных документов. Чаще всего замена требует полного разбора сканера и замена лампы на такую же или очень близкую модель.

Стекло может повредится или запачкаться в результате небрежного обращения. Результатом могут быть дефекты в отсканированных документах. Для замены сканер разбирается и вставляется новое стекло такого же размера.

В принтерах мелкому ремонту подвергаются:

- Картриджи

- Рабочая область печати

- Фотобарабан

Картриджи имеют свойство заканчиваться или ломаться. В результате печать становится блеклой или отсутствует вообще. Производится обычная замена на новый.

Рабочая область печати может замусориться, если отправлять бумагу в печать с различными предметами. На печати появляются различные дефекты. Для устранения принтер разбирается и очищается.

Фотобарабан повреждается из-за скрепок. Так же падает качество печати. Замена производится с разбором принтера.

В данных случаях мелкий ремонт целесообразен. Так как может сэкономить немалые деньги на покупке нового оборудования.