https://www.youtube.com/watch?v=HtorITdVK7k

Switch#config terminal

Switch(config)#interface fastEthernet 0/????

Switch(config-if)#switchport voice vlan 1

Switch(config-if)#exit

Повторить

Switch(config-if)#exit

Switch(config)#exit

Switch#copy run start

Router>enable

Router#configure t

Router(config)#in fastEthernet 0/0

Router(config-if)#ip address 10.3.0.1 255.255.255.0

Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#exit

Router(config)#ip dhcp excluded-address 10.3.0.1

Router(config)#ip dhcp pool Phones

Router(dhcp-config)#network 10.3.0.0 255.255.255.0

Router(dhcp-config)#default-router 10.3.0.1

Router(dhcp-config)#option 150 ip 10.3.0.1

Router(dhcp-config)#exit

Router(config)#telephony-service

Router(config-telephony)#max-ephones 4

Router(config-telephony)#max-dn 4

Router(config-telephony)#ip source-address 10.3.0.1 port 2000

Router(config-telephony)#auto assign 1 to 4

Router(config-telephony)#exit

Router(config)#ephone-dn 1

Router(config-ephone-dn)#%LINK-3-UPDOWN: Interface ephone_dsp DN 1.1, changed state to up

Router(config-ephone-dn)#number 202

Router(config-ephone-dn)#exit

Router(config)#ephone-dn 2

Router(config-ephone-dn)#%LINK-3-UPDOWN: Interface ephone_dsp DN 2.1, changed state to up

Router(config-ephone-dn)#number 207

Router(config-ephone-dn)#exit

Router(config)#do copy run start

Destination filename [startup-config]?

Building configuration...

[OK]