Отчёт по лабораторной работе на тему: «тема»

Работу выполнили студенты группы 4 КС 1.4

Вебер Сергей

Фрик Александр

Цель работы: изучить режим симуляции Cisco Packet Tracer, протоколы ARP и ICMP на примере программ ping и tracert.

Программа работы:

- Построение топологии сети, настройка конечных узлов;

- Настройка маршрутизатора;

- Проверка работы сети в режиме симуляции;

- Посылка ping-запроса внутри сети;

- Посылка ping-запроса во внешнюю сеть;

- Посылка ping-запроса на несуществующий IP-адрес узла;

- Выполнение индивидуального задания.

Ход выполнения:

- Поставили компьютеры и сетевое оборудование

- Соединили кабелем

- Настроили компьютеры и сетевое оборудование

Назначили компьютерам адрес, маску и шлюз по умолчанию

Назначили в роутере адреса интерфейсам и роутинг между сетями.

- Пингуем с одного компьютера на другой в одной сети

Компьютер получает MAC адрес получателя по протоколу ARP

После получения MAC адреса, компьютер отправляет на него пакет

- Пингуем с одного компьютера на другой который находится в другой сети

Компьютер получает MAC адрес роутера

Компьютер отправляет пакет роутеру, роутер узнаёт MAC адрес получателя и забывает отправить ему пакет (скорее всего баг cisco, причём старый)

Второй и следующие пакеты доходят нормально

- Делаем пинг на несуществующий адрес в одной сети. 
Компьютер отправляет ARP запрос чтобы узнать MAC адрес, но ответа не получает.

- Делаем пинг на несуществующий адрес в другой сети. 
Компьютер отправляет ARP запрос на роутер, он пытается MAC адрес получателя, но ответа не получает.

- Делаем пинг на несуществующий адрес в несуществующей сети. 
Компьютер отправляет ARP запрос на роутер и он отвечает что в такую сеть он не может доставить пакет.

- Делаем трассировку компьютера в другой сети

Вывод:

В результате проделанной работы мы узнали назначение протоколов ICMP и ARP и команд Ping и Tracert.

//ФКЗ

ARP – протокол для узнавания MAC по IP адресу. Отправляется мультикастовый пакет, который отправляется на все компьютеры сети. Тот, кто имеет данный IP адрес делает ответ запрашиваемому.

ICMP – протокол ответов состояния сети.

Ping – команда отправки эхо запросов. При получении система отвечает обратным пакетом.

Tracert – команда эхо запросов с ответом всех промежуточных узлов.